# PERBANDINGAN TEBAL PERKERASAN LENTUR METODE ANALISA KOMPONEN DAN AASHTO

# (STUDI KASUS: JALAN LUBUK ALAI - KOTO LAMO KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

Deddy Kurniawan1), Helga Yermadona2)*, Idris Wailussy3)

1, 2Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi

3Alumni Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi

email: helga.umsb@gmail.com*

Abstract

Lubuk Alai - Koto Lamo road is an agricultural and tourism lane located in Lima Puluh Kota, West Sumatra, so that this road holds an important role in the economic sector. The purpose of this study is to compare the planning of thick pavement liners by using Bina Marga Component Analysis 1987 method and AASHTO 1993 method on the Lubuk Alai - Koto Lamo road STA 0 + 000 to STA 3 + 800 Lima Puluh Kota Districts. The method used to analyze the data is Bina Marga Component Analysis 1987 method and AASHTO 1993. The results obtained that in 10 year planning for Component Analysis  the thickness of 5 cm MS 340 Laston surface course, the base course of Class A thick Aggregate 15 cm and the subbase course of Sirtu Class B thickness is 10 cm. With using AASHTO 1993 analysis  the thickness of 11 cm MS 340 Laston surface course, the base course of Class A thick Aggregate 8 cm and the subbase course of Sirtu Class B thickness is 18 cm.

Keywords: Component Analysis Method, Bina Marga, AASHTO, and flexible pavement.

Abstrak

Ruas jalan Lubuk Alai – Koto Lamo merupakan daerah jalur pertanian dan pariwisata yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, sehingga ruas jalan ini memegang peranan penting dalam sektor ekonomi. Tujuan penelitian untuk membandingkan perencanaan tebal lapir perkerasan dengan metode Analisa Komponen Bina Marga 1987 dan AASHTO 1993 pada jalan Lubuk Alai – Koto Lamo STA 0+000 sampai STA 3+800 Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang digunakan untuk menganalisa data yaitu metode Analisa Komponen Bina Marga 1987 dan AASHTO 1993. Hasil penelitian menunjukkan pada umur rencana 10 tahun dengan Metode Analisa Komponen lapis permukaan Laston MS 340 tebal 5 cm, lapis pondasi atas batu pecah kelas A tebal 15 cm dan lapis pondasi bawah sirtu kelas B tebal 10 cm. Menggunakan Metode AASHTO 1993 didapatkan lapis permukaan Laston MS 340 tebal 11 cm, lapis pondasi atas batu pecah kelas A tebal 8 cm dan lapis pondasi bawah sirtu kelas B tebal 18 cm

Kata kunci: Metode Analisa Komponen, Bina Marga, AASHTO, dan perkerasan lentur.

# PENDAHULUAN

Proyek peningkatan jalan Lubuk Alai - Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa jalan tersebut merupakan jalur pertanian dan pariwisata yang memiliki peranan penting dalam sektor ekonomi. Ruas jalan ini dilewati oleh berbagai jenis kendaraan ringan dan kendaraan berat. Oleh karena itu perlu direncanakan konstruksi perkerasan lentur yang baik mengingat besarnya beban yang akan diterima oleh lapis perkerasan jalan dengan membandingkan dua metode perencanaan tebal perkerasan lentur yaitu Metode Analisa Komponen Bina Marga dan Metode AASHTO 1993 dengan mempertimbangkan perkembangan lalu lintas, umur rencana, iklim, dan faktor lainnya.

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilaksanakan dengan beberapa tahap yaitu:

- Pemilihan lokasi penelitian pada jalan Lubuk Alai - Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat

- Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan data sekunder dari PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota. Data yang didapat antara lain:

- Jalan kolektor 2 lajur 2 arah,

- CBR tanah dasar 5,1 %,

- LHR survey tahun 2017

- Umur rencana 10 tahun

- Perkembangan lalu lintas 7,5%,

- Iklim >900 mm/th

- Bahan lapis perkerasan yang digunakan: lapis permukaan dengan bahan Laston MS 340, tebal pondasi atas dengan bahan batu pecah kelas A dan tebal lapis pondasi bawah dengan bahan sirtu kelas B.

- Analisa menggunakan Metode Analisa Komponen Bina Marga SKBI-2.3.26.1987 (Departemen Pekerjaan Umum, 1987), dengan langkah perhitungan sebagai berikut:

- LHR pada awal umur rencana

LHRawal=LHRsurvey(1+i)n         … (1)

- LHR pada akhir umur rencana

LHRakhir=LHRawal(1+i)n           … (2)

- Angka Ekivalen (E)

Angka ekivalen sumbu tunggal = beban satu sumbu tunggal dalam kg8160       … (3)

Angka ekivalen sumbu ganda = 0,086 beban satu sumbu ganda dalam kg8160…(4)

- Koefisien distribusi kendaraan (C)

- Lintas Ekivalen Permulaan (LEP)

LEP=LHRawal x C x E                   … (5)

- Lintas Ekivalen Akhir (LEA)

LEA=LHRakhir x C x E                  … (6)

- Lintas Ekivalen Rencana (LER)

LER=(LEP+LEA)/2                    … (7)

- Indeks Tebal Perkerasan (ITP)

- Tebal perkerasan

ITP=a1D1+ a2D2+ a3D3           … (8)

- Analisa menggunakan Metode AASHTO 1993 (Sukirman, 2010) dengan komponen sebagai berikut:

- Terminal serviceability index adalah 2,0; 2,5;dan 3,0.

- Parameter daya dukung tanah dasar dinyatakan dalam modulus resilient (MR), melalui pengujian sesuai T274 atau dapat dikorelasikan dari nilai CBR.

- Parameter baru dalam metode ini adalah: reliabilitas, simpangan baku, koefisien drainase, dan life cycle costs.

- Structural Number (SN):

SN = a1D1+ a2m2D2+ a3m3D3   … (9)

Dimana:

SN : Structural Number, angka structural relatif perkerasan.

a1: koefisien kekuatan relatif lapis permukaan

a2: koefisien kekuatan relatif lapis pondasi

a3: koefisien kekuatan relatif lapispondasi bawah

D1: tebal lapis permukaan

D2: tebal lapis pondasi

D3: tebal lapis pondasi bawah

m2,3: koefisien drainase untuk lapis pondasi dan pondasi bawah

- Konfigurasi sumbu yang dipertimbangkan adalah tunggal, tandem dan tripel.

- Tabel E disediakan untuk sumbu tunggal, sumbu tandem dan tripel dengan pt= 2,0, 2,0, dan 3,0.

- Rumus dasar Metode AASHTO 1993

log(W18)= ZR x S0+9,36 xlogSN+1-0,20+ log⁡[∆PSI4,2-1,50,40+1094SN+15,19+2,32logMR-0,87                      …. (10)

Dimana:

W18: ESAL yang diperkirakan

ZR : simpangan baku normal

S0 : deviasi standar keseluruhan, bernilai antara 0,4 – 0,5

SN : Structural Number, angka structural relatif perkerasan.

∆PSI: perbedaan serviceability index di awal dan akhir umur rencana.

MR: modulus resilient tanah dasar.

Beberapa penelitian terdahulu tentang perbandingan metode tebal perkerasan antara lain penelitian menggunakan Dynamic Cone Penetrometer (DCP) untuk diapllikasi dalam perencanaa perkerasan
lentur jalan dengan menggunakan metode Bina Marga dan metode AASTHO. Bahwa pada nilai CBR tanah dasar yang sama maka tebal lapis perkerasan jalan
dengan Metode AASHTO lebih besar atau lebih tebal daripada menggunakan Metode Bina Marga khususnya pada lapisan pondasi bawah perkerasan jalan lentur (Wong, 2013).

Penelitian menggunakan Metode Analisa Komponen SKBI 1987 dan Metode AASHTO 1993 menunjukkan perbandingan hasil tebal perkerasan lapis permukaan lebih tipis dengan metode Analisa Komponen, sedangkan analisa AASHTO 1993 menunjukkan lapis pondasi yang lebih tipis ketebalannya (Wulansari, 2017). Penelitian lain tentang nilai CESA pada setiap metode yaitu Bina Marga Revisi Juni 2017 dan AASHTO 1993 diperoleh hasil yang berbeda cukup signifikan, faktor yang mempengaruhi nilai CESA Bina Marga Revisi Juni 2017 lebih besar dari AASHTO 1993 adalah nilai VDF (Gultom, 2018).

Perbandingan kedua metode menunjukkan bahwa tebal lapis tambah (overlay) perhitungan Bina Marga 2013, lebih tipis dibandingkan dengan perhitungan AASHTO 1993 (Weningtyas, 2015). Penelitian lainnya mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta membandingkan tebal lapis tambah perkerasan pada setiap pedoman Bina Marga yang masih digunakan yaitu Pt. T-01-2002-B, Pd. T-05-2005-B, No. 001/BT/2010, dan No. 02/M/BM/2013. Didapatkan hasil tebal lapis tambahan yang berbeda-beda pada setiap pedoman Bina Marga yang digunakan (Aris Araka Nauval et al. 2015).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil suvey LHR tahun 2017 pada lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1 Hasil survey LHR tahun 2017

Dari Gambar 1 di atas terlihat pada lokasi penelitian jumlah LHR kendaraan/hari/2 arah untuk kendaraan ringan sebesar 156 kendaraan, truk 2 as 18 kendaraan, dan trus 3 as 14 kendaraan. Data LHR survey ini kemudian dianalisis menggunakan metode Analisa Komponen dan Metode AASHTO 1993.

Berdasarkan perbandingan dua metode perencanaan tebal perkerasan lentur didapatkan hasil sebagai berikut:

- Metode Analisa Komponen Bina Marga SKBI-2.3.26.1987, hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil perhitungan dengan Metode Analisa Komponen

| No | Parameter Analisa | Hasil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Umur Rencana (UR) | 10 tahun |
| 2 | Perkembangan lalu lintas (i) | 7,5% |
| 3 | CBR tanah dasar | 5,1 % |
| 4 | Iklim | >900 mm/th |
| 5 | LHRawal | 219 kend/hari |
| 6 | LHRakhir | 454 kend/hari |
| 7 | Koefisien distribusi kendaraan (C) jalan kolektor 2 lajur 2 arah C kendaraan ringan C kendaraan berat | 0,5 0,5 |
| 8 | Lintas Ekivalen Permulaan (LEP) | 20,04 |
| 9 | Lintas Ekivalen Akhir (LEA) | 42,185 |
| 10 | Lintas Ekivalen Rencana (LER) | 31,112 |
| 11 | IPo IPt FR | 3,9 – 3,5 1,5 2 |
| 12 | Nomogram | 5 |
| 13 | Indeks Tebal Perkerasan (ITP) | 6 |
| 14 | Koefisien kekuatan relatif (a): a1 a2 a3 | 0,30 0,14 0,12 |
| 15 | Tebal perkerasan: Laston MS 340 Batu pecah kelas A Sirtu kelas B | 5 cm 15 cm 10 cm |

Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil perhitungan tebal perkerasan lentur Metode Analisa Komponen pada masing-masing lapisan adalah  lapis permukaan dengan bahan Laston MS 340 tebal 5 cm, tebal pondasi atas dengan bahan agregat kelas A tebal 15 cm dan tebal lapis pondasi bawah dengan bahan sirtu kelas B tebal 10 cm.

- Metode AASHTO 1993, hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Hasil perhitungan dengan Metode AASHTO 1993

| No | Parameter Analisa | Hasil |
| --- | --- | --- |
| 1 | Umur pelayanan | 10 tahun |
| 2 | Faktor distribusi arah (DD) | 0,5 |
| 3 | Faktor distribusi lajur (DL) | 0,9 |
| 4 | Perkembangan lalu lintas (g) | 7,5% |
| 5 | Beban gandar standar kumulatif (W18) | 78432,32 |
| 6 | CBR tanah dasar | 5,1 % |
| 7 | Koefisien drainase (m2,m3) | 1 |
| 8 | Terminal Serviceabilty Index (Pt) | 2,5 |
| 9 | Standard Deviate (So) | 0,45 |
| 10 | Reliability (R) | 85% |
| 11 | Initial Present Serviceability Index (Po) | 4,2 |
| 12 | Terminal Serviceabilty Index (Pt) | 2 |
| 13 | ∆PSI = Po - Pt | 2,2 |
| 14 | Deviasi Standar Normal (Z) | -1,037 |
| 15 | Beban Gandar Tunggal Standar Kumulatif (Wt) | 1109589 |
| 16 | Nilai Modulus Resilien (MR) | 7650 psi |
| 17 | Nilai Modulus Elastisitas (E): EAC EBS ESB | 205.000 psi 31000 psi 17000 psi |
| 18 | Structural Number (SN): SN1 SN2 SN3 | 1,3 1,6 2,2 |
| 19 | Tebal Perkerasan Laston MS 340 (D1) Batu pecah kelas A (D2) Sirtu kelas B (D3) | 11 cm 8 cm 18 cm |

Berdasarkan Tabel 2 di atas, hasil perhitungan tebal perkerasan lentur Metode AASHTO 1993 pada masing-masing lapisan adalah  lapis permukaan dengan bahan Laston MS 340 tebal 11 cm, tebal pondasi atas dengan bahan agregat kelas A tebal 8 cm dan tebal lapis pondasi bawah dengan bahan sirtu kelas B tebal 18 cm.

Perbedaan tebal perkerasan lentur antara Metode Analisa Komponen Bina Marga dan AASHTO 1993 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perbandingan tebal perkerasan lentur Metode Analisa Komponen dengan Metode AASHTO 1993

| Lapis Perkerasan | Metode Analisa Komponen | Metode AASHTO 1993 |
| --- | --- | --- |
| Lapis Permukaan Laston MS 340 | 5 cm | 11 cm |
| Lapis Pondasi atas batu pecah kelas A | 15 cm | 8 cm |
| Lapis pondasi bawah sirtu kelas B | 10 cm | 18 cm |

Dari Tabel 2 di atas, terdapat perbedaan hasil perhitungan tebal perkerasan lentur antara Metode Analisa Komponen dengan Metode AASHTO 1993. Lapis  permukaan dan lapis pondasi bawah dengan Metode AASHTO lebih tebal dibandingkan dengan Metode Analisa Komponen. Sedangkan untuk lapis pondasi atas hasil perhitungan lebih tebal untuk Metode Analisa Komponen dibandingkan Metode AASHTO 1993.

# PENUTUP

Berdasarkan analisa di atas, maka kesimpulan hasil penelitian yaitu:

- Terdapat perbedaan parameter perencanaan dan hasil perhitungan tebal perkerasan lentur antara Metode Analisa Komponen Bina Marga dengan Metode AASHTO 1993. Hasil perhitungan menunjukkan dengan Metode AASHTO 1993 didapatkan perencanaan yang lebih tebal untuk lapis permukaan dan lapis pondasi bawah disbanding Metode Analisa Komponen.

- Hasil perencanaan tebal perkerasan lentur dengan Metode Analisa Komponen untuk lapis permukaan Laston MS 340 tebalnya 5 cm, pondasi atas menggunakan batu pecah kelas A tebalnya 15 cm dan pondasi bawah menggunakan sirtu kelas B tebalnya 10 cm.

- Hasil perencanaan tebal perkerasan lentur dengan Metode AASHTO 1993 untuk lapis permukaan Laston MS 340 tebalnya 11 cm, pondasi atas menggunakan batu pecah kelas A tebalnya 8 cm dan pondasi bawah menggunakan sirtu kelas B tebalnya 18 cm.

# DAFTAR PUSTAKA

Aris Araka Nauval, Muhammad, Gerson Simbolan, Bagus Hario Setiadji, and Supriyono. 2015. “Analisa Perbandingan Perencanaan Tebal Perkerasan Jalan Lentur Menggunakan Beberapa Metode Bina Marga Studi Kasus : (Ruas Jalan Piringsurat – Batas Kedu Timur).” Karya Teknik Sipil 4(02):380–93.

Departemen Pekerjaan Umum. 1987. Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.

Gultom, Sony Sumarsoni Heru Judi H. 2018. “Perbandingan Analisa Perkerasan Metode Bina Marga Revisi Juni 2017 Dan AASHTO 1993 (Studi Kasus Pada Pekerjaan Rencana Preservasi Ruas Jalan Jatibarang-Langut TA 2017).” Reka Racana Teknik Sipil ITENAS 4(3):60–71.

Sukirman, Silvia. 2010. Perencanaan Tebal Struktur Perkerasan Lentur. Bandung: Penerbit Nova.

Weningtyas, Akhmad Haris Fahruddin Aji Bambang Sugeng Subagio Eri Susanto Hariyadi Widyarini. 2015. “Evaluasi Struktural Perkerasan Lentur Menggunakan Metode AASHTO 1993 Dan Metode Bina Marga 2013 Studi Kasus : Jalan Nasional Losari - Cirebon.” Teknik Sipil 22(2):147–64.

Wong, Irwan Lie Keng. 2013. “Studi Perbandingan Perkerasan Jalan Lentur Metode Bina Marga Dan Aastho Dengan Menggunakan Uji Dynamic Cone Penetration ( Ruas Jalan Bungku - Funuasingko Kabupaten Morowali ).” Jurnal Transportasi 7(KoNTekS 7):24–26.

Wulansari, Dwi Novi. 2017. “Analisis Tebal Perkerasan Lentur Menggunakan Metode Analisa Komponen Dan Metode AASHTO Pada Ruas Jalan Nagrak Kabupaten Bogor.” Kajian Teknik Sipil 1(3):22–31.