ANALISIS RESIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ASRAMA HAJI PADANG PARIAMAN

UTAMI DEWI ARMAN1, AFRILDA SARI2, RITA NASMIRAYANTI3

1Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Putra Indonesia “YPTK” , Jl. Raya Lubuk BegalungPadang

udewi2679@gmail.com1

2Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Putra Indonesia “YPTK” , Jl. Raya Lubuk BegalungPadang

afrildasari@yahoo.com2

3Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil, Universitas Putra Indonesia “YPTK” , Jl. Raya Lubuk Begalung Padang

thaten94@gmail.com3

Abstrak

Dalam mengurangidan mencegahpotensi kecelakaan kerja konstruksimaka perlu dilakukan identifikasi, penilaian dan analisis resiko keselamatan konstruksi sebagai pertimbangan dalam tahap pra-konstruksi implementasi SMKK yang dilaksanakan oleh Kontraktor.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi SMKK dan menganalisis resiko-resiko keselamatan konstruksi pada Pembangunan Gedung Asrama Haji Padang Pariaman. Identifikasi variabel resiko keselamatan konstruksi diperoleh dari penelitian terdahulu, wawancara dan menyebarkan kuisioner kepada 30 (tiga puluh) responden dari kontraktor yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Penilaian resiko keselamatan konstruksi pada penelitian ini menggunakan metode HIRARC.Berdasarkan hasil penilaian dan pengolahan datadiperoleh 7 (tujuh) jenis resiko dengan level yang sangat tinggi (extreme), (41%), yaitu tertimpa bore pile, tangan atau kaki bisa terkilir atau patah, tertimpa material dari ketinggian, tangan atau kaki bisa terkilir atau patah dan percikan api yang menimbulkan kebakaran,  untuk level risiko tinggi (high) (59%) diperoleh 10 (sepuluh) jenis resiko, yaitu pekerja atau alat berat jatuh kedalam galian, mata tekena percikan api dan asap, alat berat menabrak fasilitas sekitar, tangan terjepit ketika pembengkokanbesi, gangguan pernafasan akibat debu pasir dan semen. Sedangkan pengendalian risikonya menggunakan metode hirarki pengendalian (hirarchy of control), yaitu: eliminasi, substitusi, rekayasa (engineering), administratif, dan Alat Pelindung Diri (APD).

Kata kunci: resiko, K3 Konstruksi, HIRARC, proyek, konstruksi

PENDAHULUAN

Proyek pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman dimaksudkan untuk penambahan bangunan baru dan peningkatan fasilitas haji karena dari waktu ke waktu kuota jamaah haji di Sumatra Barat terus meningkat maka dibuatlah tempat yang lebih besar dan nyaman untuk para jamaah haji. Peneliti memilih objek studi kasus yakni Proyek Pembangunan Asrama Haji dimana PT. RP selaku kontraktor pelaksana dari proyek tersebut. Berdasarkan observasi lapangan, masih banyak pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap, pengelolaan lingkungan kerja yang tidak memadai karena adanya penumpukan material dan akses keluar masuknya barang yang dapat menganggu kelancaran mobilitas dilokasi proyek, serta masih ada pekerjaan-pekerjaan yang terbengkalai akibat pembangunan yang tertunda karena pergantian kontraktor pelaksana. Mengingat permasalahan-permasalahan tersebut, dibutuhkan identifikasi penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana serta menganalisis risiko keselamatan konstruksi pada proyek tersebut.

Menurut Permen PUPR No.21 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan konstruksi, keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.Keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi yang selanjutnya disebut K3 Konstruksi adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi.

Pada setiap kegiatan konstruksi, selalu ada kemungkinan kecelakaan-kecelakaan selalu dapat terjadi karena berbagai sebab. Kecelakaan adalah kejadian yang merugikan yang tidak terduga dan tidak di harapkan dan tidak ada unsur kesengajaan. Kecelakaan kerja dimaksudkan sebagai kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yang diderita oleh pekerja dan kecelakaan kerja dapat di sebabkan oleh dua faktor penyebab yakni: a) Tindakan perbuatan manusia yang tidak memenuhi standar keselamatan (Unsafe Acts), b) Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (Unsafe Condition). Walaupun manusia telah berhati-hati, namun apabila lingkungan tidak amanmaka kecelakaan dapat mungkin terjadi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itulah diperlukan pedoman bagaimana bekerja memenuhi prinsip-prinsip keselamatan [1].

Menurut PMBOK Guide 5th Edition menjelaskan manajemen risiko proyek sebagai proses perencanaan, pengidentifikasian, penganalisisan, perencanaan penanganan dan pengendalian terhadap risiko yang terdapat di suatu proyek. Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk ; penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko denganmenggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Proses yang dilalui dalam manajemen risiko [2] adalah:

- Penetapan konteks merupakan perencanaan meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati dan merencanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek.

- Identifikasi Risiko, tahapan selanjutnya dari proses identifikasi risiko adalah mengenali jenis-jenis risiko yang mungkin (dan umumnya) dihadapi oleh setiap pelaku bisnis.

- Analisis Risiko Kualitatif, analisis kualitatif dalam manajemen risiko adalah proses menilai (assessment) impak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi. Analisis Risiko Kuantitatif adalah proses identifikasi secara numeric probabilitas dari setiap risiko dan konsekuensinya terhadap tujuan proyek.

- Perencanaan Respon Resiko, Risk response planning adalah proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai batas yang dapat diterima.

- Pengendalian dan Monitoring Risiko, langkah ini adalah proses mengawasi risiko yang sudah diidentifikasi, memonitor risiko yang tersisa, dan mengidentifikasikan risiko baru, memastikan pelaksanaan risk management plan dan mengevaluasi keefektifannya dalam mengurangi risiko.

Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) merupakanrangkaian proses identifikasi bahaya pekerjaan dalam aktivitasrutin dan non rutin. Identifikasi bahaya,penilaian risiko dan pengendaliannya merupakanbagian  sistem manajemen risiko yang merupakanelemendari SMKK, yang mencakupidentifikasi bahaya (hazard identification), penilaianrisiko (risk assessment) dan pengendalian risiko (Risk Control). Menurut AS/NZS 4360:1999, resiko (risk) adalah peluang terjadinya sesuatu yang mempunyai dampak terhadap sasaran, diukur dengan hokum sebab akibat. Risiko diukur berdasarkan nilai likelihood dan consequence. Penilaian risko (Risk Assessment) adalah proses penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi. Tujuan dari risk assessment adalah memastikan kontrol risiko dari proses, operasi atau aktifitas yang dilakukan berada pada tingkat yang dapat diterima. Penilaian dalam risk assessment yaitu Likelihood (L) dan Severity (S) atau Consequence (C). Likelihood menunjukkan seberapa mungkin kecelakaan itu terjadi, sedangkan Severity atau Consequence menunjukkan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari Likelihood dan Severity digunakan untuk menentukan Risk Rating atau Risk Level. Berikut ini merupakan tabel consequence, table likelihood dan risk matrix menurut standar AS/NZS 4360:1999 dapat dilihat pada tabel 1, 2 dan 3 [3].Risiko diformulasikan sebagai fungsi dari kemungkinan  terjadi (likelihood) dan dampak negatif (impact).

Indeks risiko = probabilitas (Likelihood) × Dampak (Impact)(1)

Tabel 1. Kriteria Consequense

| Level | Kriteria | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignification | Tidakterjadi cidera, kerugian finansialkecil |
| 2 | Minor | P3K, penangananditempat, dan kerugian finansialsedang |
| 3 | Moderate | Cideraberat, kehilangankemampuanproduksi, Penangananluar areatanpaefek negatif,kerugianfinansialbesar |
| 4 | Major | Cidera berat, kehilangan kemampuan produksi, penanganan luar area negatif, kerugian finasial besar |
| 5 | Catastrophic | Kematian, keracunanhinggakeluar areadenganefekgangguan,kerugianfinansialbesar |

Tabel 2Kriteria Likelihood

| Level | Keteria | Penjelasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Almost Certain | Terjadihamperdisemuakeadaan |
| 2 | Likely | Sangatmungkinterjadihamperdisemuakeadaan |
| 3 | Possible | Dapatterjadisewaktu-waktu |
| 4 | Unlikely | Kemungkinan jarang terjadi |
| 5 | Rare | Hanyadapatterjadi pada keadaantertentu |

Tabel. 3 Matriks Resiko

Pengendalian risiko (risk control) adalah cara untuk mengatasi potensi bahaya yang terdapat dalam dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam prioritas terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu dalam pemilihan pengendalian resiko yang disebut hirarki pengendalian resiko [4]. Pengendalian risiko dapat mengikuti pendekatan hirarki pengendalian (Hirarchy of Control). Hirarki pengedalian resiko adalah suatu urutan-urutan dalam pencegahan dan pengendalian resiko yang mungkin timbul yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan. Hirarki atau metode yang dilakukan untuk mengendalikan risiko antara lain [3]:

- Eliminasi (Elimination)

Eliminasi dapat didefinisikan sebagai upaya menghilangkan bahaya. Eliminasi merupakan langkah ideal yang dapat dilakukan dan harus menjadi pilihan utama dalam melakukan pengendalian risiko bahaya. Hal ini berarti eliminasi dilakukan dengan upaya mengentikan peralatan atau sumber yang dapat menimbulkan bahaya.

- Substitusi (Substitution)

Substitusi didefinisikan sebagai penggantian bahan yang berbahaya dengan bahan yang lebih aman. Prinsip pengendalian ini adalah menggantikan sumber risiko dengan sarana atau peralatan lain yang lebih aman atau lebih rendah tingkat resikonya.

- Rekayasa (Engineering)

Rekayasa / Engineering merupakan upaya menurunkan tingkat risiko dengan mengubah desain tempat kerja, mesin, peralatan atau proses kerja menjadi lebih aman. Ciri khas dalam tahap ini adalah melinatkan pemikiran yang lebih mendalam bagaimana membuat lokasi kerja yang memodifikasi peralatan, melakukan kombinasi kegiatan, perubahan prosedur, dan mengurangi frekuansi dalam melakukan kegiatan berbahaya.

- Administrasi (Administrative)

Dalam upaya sacara administrasi difokuskan pada penggunaan prosedur seperti SOP (Standard Operating Procedure) sebagai langkah mengurangi tingkat risiko.

- Alat Pelindung Diri (safety tools)

Alat pelindung diri merupakan langkah berakhir yang dilakukan yang berfungsiuntuk mengurangi keparahan akibat dari bahaya yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Proyek Pembangunan Gedung Asrama Haji Padang Pariaman sebagai objek dari penelitian ini. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dimulai dari bulan Februari 2019 hingga bulan Juli 2019. Metode penelitian adalah metodedeskriptif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan bagian yang diteliti terhadap fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu dengan observasi di lapangan, wawancara, kuesioner sebagai instrumen penelitian untuk memperoleh informasi dan data dengan menyusun seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan purposive sampling method yakni memilih nara sumber untuk diwawancarai dan responden untuk mengisi kuisioner terhadap orang-orang yang berkapabilitas dan berada di posisi yang memahami K3 di proyek tersebut. Nara sumber untuk mendapatkan informasi dan data adalah engineer lapangan, K3 engineer dan manajer proyek, sedangkan untuk responden kuisioner sebanyak 30 orang dengan jabatan Direktur Teknik, engineer, konsultan pengawas, dan mandor. Kuisioner dilakukan untuk mengidentifikasikan sumber bahaya kecelakaan kerja dan menetapkan variabel resiko melalui pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 2.1, sedangkan untuk penilaian resiko dengan metode HIRARC dilakukan oleh 12 orang yang berkompeten untuk menjawab permasalahan K3 Konstruksi pada proyek tersebut. Tahapan penelitian adalah sebagai berikut :

a.	Studi Literatur

Studi literatur dimaksudkan dalam penelitian adalah untuk menyusun teori-teori tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3K),peraturan tentang SMK3K, Manajemen Resiko, Metode HIRARC dan melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

b.	Studi Pendahuluan

Sebelum merumuskan permasalahan penelitian, maka penulis melakukan tinjauan lapangan, mengamati kondisi yang terkait penerapan K3K serta mengamati potensi sumber bahaya yang ada di lingkungan proyek.

c.	Perumusan Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan ini maka dirumuskan masalah penelitian.

d.	Identifikasi penerapan SMK3K dan Sumber Bahaya Kecelakaan Kerja

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan informasi melalui observasi lapangan dan wawancara untuk mengetahui bagaimana penerapan SMk3K pada proyek tersebut serta mengobservasi sumber bahaya K3 pada semua rangkaian kegiatan konstruksi di lokasi proyek.

e.	Penyusunan dan Penyebaran Kuisioner

Menyusun dan menyebarkan kuesioner untuk menetapkan variabel resiko K3. Kuesioner disebarkan kepada 30 responden dan kemudian melakukan pengujian variabel melalui uji vadilitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS versi 2.1.

f.	Penetapan Resiko KK

Setelah variabel resiko K3 dinyatakan valid dan reliabel maka ditetapkan jenis-jenis resiko K3 untuk selanjutnya disusun formulir penilaian metode HIRARC untuk menentukan Likelihood dan Consequense dari masing-masing resiko K3 tersebut terhadap 12 narasumber yang berkompeten.

g.	Penilaian Tingkat Resiko dan Pengendalian 	Resiko HIRARC

Penilaian HIRARC bermaksud untuk pencegahan dan pengurangan potensi terjadinyakecelakaan kerja, menghindari dan meminimalkanrisiko yang terjadi secara tepat dengan caramenghindari dan meminimalkan risiko terjadinyakecelakaan kerja serta pengendaliannya dalamrangka melakukan proses kegiatan sehingga prosesnya menjadi aman. Identifikasi bahaya,penilaian risiko dan pengendaliannya merupakantahapan penilaian menggunakan metode ini, yang terdiri dariidentifikasi bahaya (hazard identification), penilaianrisiko (risk assessment) dan pengendalian risiko (Risk Control) [3].

Rata-rata peluang =                       (2)

Rata-rata dampak =                         (3)

Risiko =                                       (4)

Pengendalian resikodilakukan dengan cara mengendalikan setiap sumber-sumber potensi bahaya ditempat kerja dengan pengendalian bahaya atau risiko dapat di ukur dengan hukum sebab akibat. Resiko di ukur berdasarkan nilai likelihood dan consequence. Likelihood menunjukan beberapa mungkin ecelakaan itu terjadi, sedangkan Severty atau Concequence menunjukan seberapa parah dampak dari kecelakaan tersebut. Nilai dari ikelihood dan Severty atau Concequence di gunakan untuk menetukan Risk Rating atau Risk Level.

h.  Pembahasan

Pada tahapan ini adalah memberikan analisis terhadap hasil yang ditemui dalam penelitian dan hasil pengolahan data penilaian dalam rangka tercapainya tujuan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian di susun suatu bagan alir penelitian yang dapat diilustrasikan pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Bagan Alir Penelitian

HASIL DANPEMBAHASAN

Penerapan SMKK

Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen terkait KK kepada beberapa narasumber didapatkan bahwa kontraktor pelaksana tidak menyiapkan dokumen RKK yang jelas dan lengkap, dibuktikan tidak dijelaskan komitmen manajemen KK, analsisi keselamatan pekerjaan (Job Safety Analysis) tidak memadaidan item-item yang lain yang dimuat dalam suatu dokumen RKK. Penerapan SMKK hanya dilakukan denganpertemuan pagi

hari (safety morning) dan pemeriksaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sebelum memulai aktivitas proyek. Dokumen harus dilengkapi berdasarkan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dan disampaikan, dibahas, disepakati, dan disetujui oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (preconstruction meeting).Berikut beberapa item-item yang diusulkan kepada kontraktor dalam menyusun dokumen kedepannya berdasarkan standar RKK yang disusun oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementrian PUPR [9] antara lain ;

- Kepedulian Pimpinan Terhadap Isu Eksternal dan Internal mencakup;

- Isu internal mencakup kemampuan dan 	pemahaman dalam hal sumber daya, 	pengetahuan, 	dan kompetensi (seperti 	modal, waktu, sumber daya manusia, 	proses, sistem, dan teknologi), 	pengaturan waktu kerja, hubungan serta 	persepsi dan nilai-nilai dari pekerja, 	kebijakan, tujuan, dan strategi 	untuk 	mencapainya serta tata kelola, struktur 		organisasi, peran dan akuntabilitas, 		kondisi kerja, dsb. Sedangkan isu 		eksternal mencakup lokasi 	pekerjaan, sosial, budaya, teknologi, dan 	alam, berkaitan dengan 	subkontraktor, 		pemasok, mitra dan penyedia, teknologi 	baru, dan munculnya pekerjaan baru, 	pengetahuan 	baru 		tentang 	produk dan pengaruhnya terhadap 	kesehatan dan keselamatan, hubungan 		dengan kepentingan pengguna jasa 	terkait dengan pekerjaan konstruksi, dan 	perubahan dan 	lain-lain yang terkait.

- Unit Keselamatan Konstruksi, memuat 		bagan struktur organisasi yang dapat 	menjelaskan hubungan koordinasi antara 	Pelaksana Konstruksi, Kantor Pusat dan 	pengelola SMKK.Tanggung jawab Unit 	Keselamatan Kerja antara lain ; 	Hubungan kerja antara Tim Pelaksana 		Pekerjaan Konstruksi dan Kantor Pusat 	Penyedia Jasa, Tugas, tanggung jawab 	dan wewenang Tim Pelaksana Pekerjaan 	Konstruksi dan Kantor Pusat Penyedia 	Jasa, Jadwal pelaporan kinerja 		pelaksanaan pekerjaan, Kendala yang 		dihadapi terkait pelaksanaan pekerjaan 		khususnya terkait masalah Keselamatan 		Konstruksi dan alternatif solusi 		pemecahan masalah 	tersebut yang 		membutuhkan bantuan dukungan dari 		pimpinan puncak Penyedia Jasa di 	Kantor 	Pusat.

- Komitmen Keselamatan Konstruksi

Mencakup lembar pakta komitmen, lembar kebijakan keselamatan konstruksi, tinjauan pelaksanaan komitmen, konsultansi dan partisipasi pekerja

- Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Pengendalian dan Peluang

Mencakup  penyusunan jadwal pelaksanaan pekerjaan, mengenali bahaya, penilaian risiko, dan peluang (IBRP) dan analisis keselamatan kerja (job safety analysis). Dalam mengenali bahaya perlu mengenali mana pekerjaan yang rutin (terdapat dalam daftar kuantitas pekerjaan/rincian kerja) dan mana yang merupakan pekerjaan non-rutin (yang tidak terdapat dalam daftar kuantitas pekerjaan/rincian kerja) kemudian dilanjutkan dengan menetapkan kriteria tingkat kekerapan, tingkat keparahan, dan tabel penetapan tingkat risiko.

- Sasaran dan Program Keselamatan Konstruksi

Memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko yang bersifat umum, memuat tabel sasaran dan program berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang yang bersifat khusus (skala prioritas sedang dan tinggi), mengidentifikasi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang harus dijalankan hingga pasal atau klausul yang berhubungan langsung dengan program diuraikan menurut identifikasi bahaya, penilaian risiko dan peluang.

- Dukungan Keselamatan Konstruksi

Menetapkan sumber daya, kompetensi, kepedulian, komunikasi dan informasi terdokumentasi. Sumber daya mencakup peralatan (Surat Ijin Kelaikan Operasi (SILO) pesawat angkat & angkut (alat berat), Sertifikat kelaikan peralatan konstruksi lainnya, dan daftar peralatan utama), material (data keselamatan bahan terkait pengendalian bahan berbahaya dan beracun/B3), biaya SMK3, sertifikasi kompetensi kerja, komunikasi (induksi, pertemuan pagi hari, pertemuan kelompok kerja (toolbox meeting), rapat keselamatan konstruksi, penerapan informasi bahaya-bahaya dan jadwal program komunikasi,

- Rencana dan Operasi Keselamatan Konstruksi

- Perencanaan dan pengendalian operasi

Mencakup struktur organisasi 		pelaksanaan dan unit keselamtan 	konstruksi, pengelolaan 	keselamatan 	lingkungan kerja (mutu bahan, metode 	pekerjaan konstruksi, izin kerja), 	pengelolaan keselamatan lalu lintas, 	pengamanan lingkungan kerja dan izin 	keluar masuk 	barang. Izin kerja 	meliputi JSA, prosedur sistem keamanan 	kerja, lembar inspeksi kerja, dan 	formulir izin kerja. Mutu peralatan 	mencakup; prosedur penggunaan alat 	berat/peralatan, 	memiliki label laik 	operasi, dan prosedur penggunaan Alat 	Pelindung Diri (APD).

- Kesiapan tanggap terhadap kondisi 	darurat

Mencakup daftar instruksi kerja dan 	kesiap siagaan dan tanggap terhadap 	kondisi darurat. 	Tanggap darurat sesuai 	dengan sifat dan klasifikasi Pelaksanaan 	Pekerjaan Konstruksi yang 	dikerjakan dan ditandatangani oleh Ahli 	Teknik terkait dan Penanggung Jawab 	Keselamatan 	Konstruksi. 	Penyelidikan insiden (kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja) 	yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Keselamatan dan Konstruksi Kepala Pelaksana Pekerjaan Konstruksi.

- Pemantauan dan Evaluasi

- Melakukan inspeksi (mencakup 	prosedur dan/atau petunjuk kerja 	inspeksi, format lembar 	periksa lingkup 	pekerjaan, pesawat angkat & angkut, 	perkakas, bahan/material, lingkungan, 	kesehatan, dan keamanan), audit 	(mencakup prosedur dan/atau petunjuk 	kerja audit internal 	diterapkan 	berkala oleh pelaksana pekerjaan 	konstruksi melibatkan auditor 	independen,sekurang-kurangnya 1 kali 	dalam 1 pelaksanaan/untuk pekerjaan 	konstruksi tahun 	jamak 	mengikuti peraturan perundangan yang 	berlaku) dan patroli keselamatan 	konstruksi 	(mencakup prosedur 	dan/atau petunjuk kerja patroli 	keselamatan konstruksi, patroli 	dilakukan 	oleh seluruh pimpinan 	perusahaan (penyedia jasa, pengawas, 	subkontraktor) dan pengguna 	jasa.

- Tinjauan Manajemen

Memuat prosedur dan/atau petunjuk 	kerja terkait pelaksanaan tinjauan 	manajemen yang 	bertujuan untuk 	meningkatkan kinerja keselamatan 	konstruksi. Tinjauan manajemen 	dilakukan sekurang-kurangnya 	berdasarkan hasil audit atau kecelakaan 	kerja pada pekerjaan 	konstruksi yang 	menyebabkan fatality.

- Peningkatan Kinerja Keselamatan 	Konstruksi

Memuat format tindakan perbaikan 	untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi 	pada kontrak 	tahun jamak. Penyedia 	Jasa memastikan program peningkatan 	kinerja keselamatan konstruksi 	berdasarkan hasil Tinjauan Manajemen 	ditindaklanjuti pada pekerjaan 	konstruksi yang akan datang.

Penilaian dan Pengendalian Resiko KK

Dalam menganalisa variabel-variabel risiko KK yang terjadi, maka perlu identifikasi kondisi-kondisi kemungkinan yang menimbulkan risiko. Sumber-sumber bahaya diidentifikasi dari setiap kegiatan konstruksi melalui observasi lapangan dan tinjauan penelitian terdahulu. Berikut ini adalah contoh hasil dari identifikasi rsiko KK, dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4Variabel Risiko K3

| No | Kegiatan Konstruksi | Resiko KK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Galian tanah /Timbunan dengan Excavator | Pekerja atau alat berat jatuh kedalam galian |
| 2 | Aktifitas pemotongan | Mata terkena percikan api dan asap |
| 3 | Pekerjaan pondasi bore pile | Tertimpa bore pile |
| 4 | Galian/timbunan dengan mengguanakan alat berat | Alat berat menbrak fasilitas sekitar |
| 5 | Galian Manual | Tertimpa material jatuh ketika di angkat |
| 6 | Pekerjaan Scafolding | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah |
| 7 | Lifting material dengan tower crane | Tertimpa material dari ketinggian |
| 8 | Pekerjaan pembuatan bekisting | Tertimpa material.ketika di pasangkan |
| 9 | Pekerjaan pembongkarBekisting | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah |
| 10 | Pekerjaan pembesian | Tangan terjepit ketika membengkokan besi |
| 11 | Pekerjaan pengecoran | Tertimpa bahan material. |
| 12 | Pemasangan Rangka atap dan penutu patap | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah |
| 13 | Membersihkan dan merapikan area kerja setelah proses pemotongan | Gangguan pada saluran pernafasan |
| 14 | Mengecek kembali material yang telah di potong | Tangan melupuh atau luka bakar ringan |
| 15 | Pemasangan dinding pelesteran | Gangguan pernafasan akibat debu pasir dan semen |
| 16 | Pemasangan keramik | Pekerja terluka akibat terkena potongan keramik |
| 17 | Instalasi listrik | Terdapat percikan api menimbulkan kebakaran |

Penilaian risiko berdasarkan metode HIRARC diperoleh melaluiwawancara kepada 12 nara sumber yang berkompeten memberikan jawaban dan memahami permasalahan yang ditanyakan. Kuisioner berisikan penilaian probabilitas kemungkinan terjadi (likelihood) dan dampak yang ditimbulkan akibat resiko (consequences). Berdasarkan rumus indeks resiko adalah jumlah perkalian Likelyhood dan Consequence dibagi dengan jumlah narasumber yang mengisi kuisioner tersebut. Berikut hasil perhitungan indeks resiko dari setiap kegiatan konstruksi yang dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5 Hasil Perhitungan Nilai Indeks dan Tingkat Resiko

| No | Proses | Resiko KK | Nilai Indeks Resiko KK | Tingkat Resiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galian tanah /Timbunan dengan Excavator | Pekerja atau alat berat jatuh kedalam galian | 7 | High |
| 2 | Aktivitas pemotongan | Mata terkena percikan api dan asap | 10,17 | Extreme |
| 3 | Pekerjaan pondasi bore pile | Tertimpa bore pile | 15,33 | Extreme |
| 4 | Galian/timbunan dengan mengguanakan alat berat | Alat berat menbrak fasilitas sekitar | 7,67 | High |
| 5 | Galian Manual | Tertimpa material jatuh ketika di angkat | 6,25 | High |
| 6 | Pekerjaan Scafolding | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah | 13,50 | Extreme |
| 7 | Lifting material dengan tower crane | Tertimpa material dari ketinggian | 20,00 | Extreme |
| 8 | Pekerjaan pembuatan bekisting | Tertimpa material.ketika di pasangkan | 7,50 | High |
| 9 | Pekerjaan pembongkaran Bekisting | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah | 8,67 | High |
| 10 | Pekerjaan pembesian | Tangan terjepit ketika membengkokan besi | 9,42 | Extreme |
| 11 | Pekerjaan pengecoran | Tertimpa bahan material. | 5,92 | High |
| 12 | Pemasangan Rangka atap dan penutu patap | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah | 14,75 | Ekstrim |
| 13 | Membersihkan dan merapikan area kerja setelah proses pemotongan | Gangguan pada saluran pernafasan | 5,83 | High |
| 14 | Mengecek kembali material yang telah di potong | Tangan melupuh atau luka bakar ringan | 7,25 | High |
| 15 | Pemasangan dinding pelesteran | Gangguang pernafasan akibat debu pasir dan semen | 6,58 | High |
| 16 | Pemasangan keramik | Pekerja terluka akibat terkena potongan keramik | 8,50 | High |
| 17 | Instalasi listrik | Terdapat percikan api menimbulkan kebakaran | 15,58 | Ekstrim |

Terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan konstruksipada proyek Pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman yang memiliki resiko K3 dengan tingkat resiko ekstrim dan tinggi (high). Nilai risiko yang terdapat dalam resiko ekstrim sebanyak 41% sedangkan resiko tinggi (high) sebanyak 59%. Hirarki pengendalian resiko adalah suatu urutan-urutan dalam pencegahan dan pengendalian resiko yang mungkin timbul yang terdiri dari beberapa tingkatan secara berurutan. Berikut ini adalah contoh hasil dari pengendalian risiko dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6 Pengendalian Risiko Keselaatan Konstruksi

| No | Kegiatan | Resiko KK | Indeks Nilai Resiko | Tingkat Resiko | Risk Control | HIRARCY of Control |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Galian tanah /Timbunan dengan Excavator | Pekerja atau alat berat jatuh kedalam galian | 7 | High | SOP Penggali an tahah yang baik dan benar | Administratif |
| 2 | Aktifitas pemotongan | Mata terkena percikan api dan asap | 10,17 | Exstrim | Memodifikasi APD yang telah di gunakan tetapi tetap sesuai dengan SOP yang berlaku | Rekayasa Engineering |
| 3 | Pekerjaan pondasi bore pile | Tertimpa bore pile | 15,33 | Exstrim | SOP cara mengerja kan pondasi bore pile yang baik dan benar | Administratif |
| 4 | Galian/timbunan dengan mengguanakan alat berat | Alat berat menbrak fasilitas sekitar | 7,67 | High | SOP Penggali an tahah yang baik dan benar | Administratif |
| 5 | Galian Manual | Tertimpa material jatuh ketika di angkat | 6,25 | High | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 6 | Pekerjaan Scafolding | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah | 13,50 | Exstrim | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 7 | Lifting material dengan tower crane | Tertimpa material dari ketinggian | 20,00 | Exstrim | SOP cara pengangkatan yang baik dan benar | Administratif |
| 8 | Pekerjaan pembuatan bekisting | Tertimpa material.ketika di pasangkan | 7,50 | High | SOP mengerjakan yang baik dan benar | Administratif |
| 9 | Pekerjaan pembongkaran Bekisting | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah | 8,67 | High | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 10 | Pekerjaan pembesian | Tangan terjepit ketika membengkokan besi | 9,42 | Exstrim | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 11 | Pekerjaan pengecoran | Tertimpa bahan material. | 5,92 | High | SOP mengerjakan yang baik dan benar | Administratif |
| 12 | Pemasangan Rangka atap dan penutu patap | Tagan atau kaki bisa terkilir atau patah | 14,75 | Exstrim | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 13 | Membersihkan dan merapikan area kerja setelah proses pemotongan | Gangguan pada saluran pernafasan | 5,83 | High | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 14 | Mengecek kembali material yang telah di potong | Tangan melupuh atau luka bakar ringan | 7,25 | High | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 15 | Pemasangan dinding pelesteran | Gangguan pernafasan akibat debu pasir dan semen | 6,58 | High | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 16 | Pemasangan keramik | Pekerja terluka akibat terkena potongan keramik | 8,50 | High | Menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku | Alat Perlindungan Diri (APD) |
| 17 | Instalasi listrik | Terdapat percikan api menimbulkan kebakaran | 15,58 | Exstrim | SOP mengerjakan yang baik dan benar | Administratif |

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang diperolehpenulis dapat menyimpulkan hasil sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen terkait program keselamatan konstruksi kepada beberapa narasumber didapatkan bahwa kontraktor pelaksana tidak menyiapkan dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi yang jelas. Penerapan SMKK hanya berdasarkan kepada pertemuan di pagi hari dan pemeriksaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sebelum memulai aktivitas proyek, mengingat kondisi ini memerlukan rekomendasi dalam penyusunan dokumen RKK.

- Hasilpengolahan kuisioner secara keseluruhan menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari nilai tabel (r-tabel), pada taraf signifikan (∂) = 0,05% dan df = 30-2 =28 yang menunjukkan angka r tabel 0,361 dan dari perbandingan tersebut maka butir-butir pertanyaan dari variabel tahapan perencanaan dinyatakan valid dan dari hasil Uji Reliabilitas variabel menggunakan SPSS 2.1dapat disimpulkan bahwa dari 17 (tujuh belas)pertanyaan reliable (handal), dikatakan handal karena hasil pengolahan statistik keseluruhan variabel nilai alpha besar dari >0,6. Berdasarkan hasil-hasil pengujian ini, variabel resiko KK dapat digunakan untuk penilaian resiko dengan metode HIRARC.

- Hasil pengolahan data metode HIRARC, dapat disimpulkan berdasarkan penggolongan matriks resiko di peroleh 7 (tujuh)variabel dengan risiko tingkat Extreme(41%), dan 10 (sepuluh) variabelresiko tingkat tinggi (High) sebanyak 59%, maka tingkat risko paling paling banyak yaitu resiko tinggi (High).

DAFTAR PUSTAKA

- Toding, et al. (2016). Analisis Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) di RSIA Kasih Ibu Manado. Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT Vol.5 No. 1 Februari 2016 ISSN: 2302-2493.

- Soputan, G, E, M, et al. (2014). Manajemen Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) (Study Kasus Pada Pembangunan Gedung SMA Eben Haezar).Jurnal Ilmiah Media Egineering Vol.4 No. 4 Desember 2014 (229-238) ISSN: 2087-9334.

- Ramadhan, F. (2017). Analisis Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Menggunakan Metode Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control (HIRARC).Seminar Nasional Riset Terapan 2017. ISSN: 978-602-73672-1-0.

- Wijaya, et al. (2015).Evaluasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada PT. Charoen Pokphand Indonesia. Jurnal Titra, Vol 3, No 1, Januari 2015, pp. 29-34.

- Kani. (2014). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek kontruksi (Studi Kasus: Proyek PT. Trakindo Utama). Jurnal Sipil Statik Vol.1 No. 6 Mei 2013 (430-433) ISSN: 2337-6732.

- Rusli, et al. (2017). Implementation of The Management System on Safety And Health To Contruction Workers. International journal Of Engineering Invetions volume, 6 Issue 6 June 2017 PP : 35-39 e- ISSN: 2278-7461, p-ISSN: 2319-6491.

- Santoso, et al. (2016). Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dengan Pendekatan Faktor Kesalahan Manusia Di PT.Khalifah Niaga Lantabura. Jurnal REKAVASI Vol, 4 No. 1 Mei 2016 37-46 ISSN: 2338-7750.

- Wiyasa. (2015). Manajemen Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ciputra World Jakarta. Jurnal Spektran Vol.3.No.1.Januari 2015.

- Modul Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Kerjasama antara Balai Jakon Wilayah I Banda Aceh dengan A2K4-I Sumbar. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina KonstruksiKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2020).