# MENENTUKAN DISTRIBUSI REPRESENTATIF

# FREQUENSI CURAHAN HUJAN HARIAN MAKSIMUM DENGAN METODEHISTOGRAM DAN METODE PARAMETIK

# DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Selpa Dewi ST.MT

Prodi Teknik Sipil,Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.Jl.By Pasar Aur Kuning No.1 Bukittinggi Telp:/fex (0752 )625737

Abstact

The purpose of this research is to know the representative distribution in the province of South  West Sumatera. The data used for this study were taken from the maximum daily rainfall data for 20 to 40 years, with 24 rain gauge stations for West Sumatera province. Each station’s data is then arranged in two types of data series namely annual maxima data series and annual data series of exceedances. The results of this data series test are expected to follow one or more of the commonly used distributions in engineering hydrology, just like Normal distribution, normal-log, Gumbel, Gamma-II, Gamma-III and Log-Pearson Type III (LP-III) distributions. By using a goodness of fit test, parametric test, chi-square test, Kolmogorof-Smirnov test, Anderson Darling test  and histogram method (visual).

Keywords  :
To determine the representative distribution by using annual maxima, annual exceendances, goodness of fit, in the provinces of  West  Sumatera.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan distribusi yang representatif frequensi curahan hujan harian maksimum di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari data hujan maksimum harian selama 20 sampai 40 tahunan, dengan 24 stasiun penakar hujan untuk provinsi Sumatera Barat. Data masing-masing stasiun kemudian disusun dalam dua jenis deret data, yaitu deret data annual maxima dan deret data annual exceedances. Dari hasil uji deret data ini diharapkan mengikuti satu atau beberapa dari distribusi yang umum dipakai dalam hidrologi rekayasa, yaitu distribusi normal, normal-log, Gumbel, Gama-II, Gama-III dan distribusi Log-Pearson Type III (LP-III). Dengan mengunakan uji kecocokan (goodness of fit), uji parametrik, Chi-Squared test, Kolmogorov-Smirnovtest dan Anderson-Darling test ditambah dengan metode histrogram (visual).

Kata kunci:

Intensitas hujan distribusi representative annual maxima, annual exceendances, goodness of fitprovinsi Sumatera Barat.

PENDAHULUA

Kota Padang merupkan Kota terbesar yang berada di pantai barat pulau Sumatera. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudera Hindia. Luas Kota Padang adalah 694, 96 km2 dengan kondisi geografis berbatasan dengan laut dan dikelilingi oleh perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl. Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatera (Supriadi,2013).

Penelitian sekarang dilakukan di Padang. Penelitian ini mengenai data curahan hujan yang beragam melalui beberapa stasiun penakar hujan yang bertujuan untuk memilih dan menentukan jenis distribusi frekuensi yang tepat dan reperesentatif sehingga dapat ditentukan intensitas curah hujan rencana di daerah tersebut.

Harto (1993) menyatakan bahwa pemilihan jenis distribusi yang tidak sesuai dapat mengundang kesalahan yang cukup besar, baik ‘over-estimated’ maupun ‘under-estimated’, keduanya tidak diinginkan. Harto (1993) juga menyatakan bahwa di Indonesia banyak dilakukan analisis frekuensi dengan menggunakan distribusi Gumbel tanpa pengujian data dan alasan hidrologik yang jelas. Dikhawatirkan cara ini dianggap sebagai cara yang sudah rutin, sehingga mengakibatkan risiko penyimpangan yang tidak dikehendaki.

Banyaknya jenis distribusi yang dipakai disebabkan oleh ketersediaan data hujan dan debit sungai yang relatif sedikit, terutama di Indonesia. Karena itulah dibutuhkan data hujan minimal 20 tahunan untuk dapat terbentuknya pendistribusian yang baik sehingga akan terbentuk secara mengerucut arah pendistribusiannya.

Sebelumnya sudah pernah ada penelitian mengenai masalah pemihan jenis distribusi ini di antaranya adalah Sutikno dan Bey (2003), Machairiyah(2007),Widyasari (2009), Agus (2010), Agus dan Hartati (2011), Ruhiat (2013), Rodrik dkk (2013) dan Sukmara (2014).

Ketertarikan penulis dalam penelitian kali ini disebabkan karena wilayah yang diteliti merupakan satu pulau yang sama akan tetapi memiliki posisi georafis yang berbeda. Dengan mengunakan data curahan hujan maksimum harian diambil selama minimal 20 tahunan diharapkan terdistribusi dengan baik. Uji kecocokan (goodness of fit test) yang dipakai yaitu metode histogram, uji parametrik, Chi-Squared test, Kolmogorov-Smirnov (K-S) test dan Anderson-Darling (A-D) test.

## METODE PENELITIAN

Tujuan utama (primary objective) dari penelitian ini adalah menentukan jenis distribusi yang representatif untuk curahan hujan yang diperoleh dari stasiun penakar hujan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, tujuan khusus (secondary objectives) dari penelitian ini adalah:

a	Menyusun deret data curahan hujan maksimum harian di Sumatera Barat dengan annual maximum series dan annual exceedance series.

b	Menentukan distribusi data curahan hujan maksimum harian di Provinsi Sumatera Barat secara visual dengan cara membuat histogram.

c	Menentukan distribusi dengan uji Histogram dan uji parametrik yaitu mencocokkan koefisien kecondongan dari distribusi normal, distribusi normal-log, distribusi Gumbel, distribusi gama-II, distribusi gama-III dan distribusi LP-III dengan koefisien kecondongan yang diperoleh dari deret data curahan hujan yang ada di Sumatera Barat.

## Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat melahirkan distribusi yang representatif untukwilayah Sumatera Barat.

## Batasan

Pembahasan dari penelitian ini dibatasi oleh:

a	Wilayah yang diteliti adalah wilayah Sumatera Barat

b	Peta Topografi dan peta lokasi stasiun hujan di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 1. Peta Topografi Prov.Sumbar

Tabel 1.	Nama stasiun penakar hujan Provinsi Sumatera Barat

C.	Data yang diambil adalah data curahan hujan maksimum harian selama 20 tahunan sampai 40 tahunan dari tahun 1973 sampai dengan 2014 di Provinsi Sumatera Barat yang didapat dari Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat sebanyak 24 (dua puluh empat) stasiun seperti pada Tabel 1.1berdasarkan ketersediaan data yang ada.Prosedur dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Data curahan hujan

Annual maxima

Histogram

Parametrik

Jenis distribusi

Jenis distribusi

Distribusi

Representatif

Data curahan hujan

Annual exceedances

Histogram

Parametrik

Jenis distribusi

Jenis distribusi

Distribusi

Representatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENYUSUNAN DERET DATA

Dalam menyusun deret data untuk menentukan distribusi representatif pada curahan hujan rencana di Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat dengan mengunakan data curahan hujan maksimum maka data disusun dalam dua jenis deret data yaitu deret data maksimum tahunan (series of annual maxima)dan deret data lebih besar tahunan (series of annual exceedances). Deret maksimum tahunan (series of annual maxima) adalah deret data yang diperoleh dari kumpulan data yang nilai maksimum setiap tahunnya, dimana setiap tahun diambil satu data yang mempunyai nilai maksimum. Sedangkan deret data lebih besar tahunan (series of annual exceedances)yaitu deret data yang diperoleh dari kumpulan sejumlah n data yang mempunyai nilai n besar dari n tahun. Seri kedua ini memasukkan data yang mempunyai nilai besar kedua, ketiga dan seterusnya pada tahun tertentu yang lebih besar dari data yang mempunyai nilai besar kesatu pada tahun yang lain. Dengan kata lain, seri data kedua ini bisa saja mengambil lebih dari satu data pada tahun tertentu dan tidak mengambil pada tahun lain (Mera, 2011)1

Tabel .2	Deret data tiga besar dari data Stasiun Koto Tuo

11	Mera, M., 2011., Hidrologi Rekayasa CV Ferila Padang,179p

Tabel 3	Tabel data annual maxima dan annual excedeces stasiun Koto Tuo

## UJI KECOCOKAN DERET DATA DENGAN HISTOGRAM

Pembuatan histogram banyak dilakukan orang sebagai asumsi awal untuk menentukan jenis distribusi terhadap data yang diteliti. Mera (2011) menyatakan bahwa tinggi dan bentuk umum histogram berguna untuk melihat karakteristik data seperti apakah data tersebut simetris atau condong (miring, menceng, tidak normal,skewed). Data dianggap terdistribusi secara normal jika histogram yang terbentuk oleh data tersebut simetris. Sedangkan data dianggap tidak terdistribusi secara normal jika histogram yang terbentuk oleh data tersebut condong seperti yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini :.

Gambar 2Histogram

Pembuatan histogram dilakukan dengan membagi deret data yang terdiri dari n data dalam l interval kelas. Menurut Mera (2011) berdasarkan pendapat Bedient dan Huber (1992), jumlah interval kelas dapat dihitung menggunakan persamaan:

(rumus 1)

Penulis akan menjelaskan prosedur pembuatan histogram untuk deret data debit annual maxima dan annual exceedances stasiun Koto Tuo, dimana n = 40 yaitu:

a	Mengurut data dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar;

b	Menentukan jumlah interval kelas menggunakan persamaan rumus.1 seperti yang ditunjukkan pada Tabel berikut ini:.

Tabel 4	Interval kelas deret data stasiun Koto Tuo

c	Menentukan ujung bawah interval kelas pertamaa1, lebar interval kelas p dan ujung atas interval kelas terakhirbl. Ujung bawah kelas bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya dengan data terkecil harus kurang dari lebar interval kelas (Sudjana, 2005). Sedangkan interval kelas dan ujung atas interval kelas terakhir dapat dihitung dengan persamaan:

(rumus 2)

(rumus.3)

Dimana:

p			lebar interval kelas

xmax		data maksimum

a1			ujung bawah interval kelas pertama

bl			ujung atas interval kelas terakhir

Tabel.5	Interval kelas deret data dari stasiun Koto Tuo

d	Menentukan ujung bawah interval kelas pertamaa1, lebar interval kelas p dan ujung atas interval kelas terakhirbl. Ujung bawah kelas bisa diambil sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya dengan data terkecil harus kurang dari lebar interval kelas (Sudjana, 2005). Sedangkan interval kelas dan ujung atas interval kelas terakhir dapat dihitung dengan persamaan:

e	Menentukan ujung bawah interval kelas ke-i pada setiap interval kelas dengan persamaan:

(rumus.4)

dimanaai=ujung bawah interval kelas ke-i

f	Menentukan ujung atas interval kelas ke-i pada setiap interval kelas dengan persamaan:

(rumus.5)

dimanabi=ujung atasinterval kelas ke-i

g	Menentukan batas bawahxa dan batas atasxbpada interval kelas yang sama.Jika ujung bawah dan ujung atas dicatat hingga satuan, maka batas bawah diperoleh dari ujung bawah dikurangisetengah dari satu satuan dan batas atas diperoleh dari ujung atas ditambah setengah dari satu satuan. Jika ujung bawah dan ujung atas dicatat hingga satu desimal, maka batas bawah diperoleh dari ujung bawah dikurang setengah dari satu desimal dan batas atas diperoleh dari ujung atas ditambah setengah dari satu desimal. Nilai batas atas ke-i akan sama dengan nilai batas bawah ke-i+1.

h	Menentukan frekuensi f deret data debit annual maxima dan annual exceedancesstasiun Koto Tuo berdasarkan pembagian kelasnya. Gambar a merupakan ilustrasi proses penentuan frekuensi deret data debit annual maxima dan annual exceedances stasiun Koto Tuo

Menggambarkan bentuk histogram deret data debit annual maxima dan annualexceedances stasiun Koto Tuo yang ditunjukkan pada Gambar berikut ini:.

Gambar.3	Bentuk histogram deret data hujanannual maxima stasiun Koto Tuo

Gambar4	Bentuk histogram deret data hujanannual Excedences stasiun Koto Tuo

Secara visual terlihat bahwa pola dari histogram untuk deret data annual maxima dan annual exceedances stasiun Koto Tuo condong ke kanan. Itu artinya data tidak terdistribusi secara normal atau data akan mengikuti salah satu dari distribusi Normal-log, Gumbel, gama II, gama III dan distribusi LP-III.

Tabel ini merupakan bentuk histogram pada masing-masing stasiun di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel.6. Hasil uji Histogram Di Provinsi Sumatera Barat.

## UJI KECOCOKAN DERET DATA DENGAN UJI PARAMETRIK

Penentuan distribusi berdasarkan uji parametrik adalah menghitung parameter statistik dari data dan mencocokkannya dengan ciri-ciri statistik yang disyaratkan dari masing-masing distribusi. Distribusi yang diuji adalah distribusi Normal, Normal-Log, distribusi Gumbel, gama-II, gama-III dan distribusi LP-III. Karena pada umumnya data yang dipakai untuk analisis frekuensi dibidang hidrologi rekayasa relatif sedikit, maka koefisien kecondonganlah yang paling prioritas. Tabel a merupakan parameter statistik yang disyaratkan dalam uji parametri

Tabel 7	Parameter Statistik yang disyaratkan oleh beberapa distribusi(Mera, 2011; Bedient dan Huber, 1992)

Menurut Mera (2011), persamaan untuk menghitung parameter statistik didefinisikan sebagai berikut:

(rumus.6)

(rumus.7)

(rumus.8)

(rumus.9)

dimana :

=	nilai rata-rata

xi	=	data ke-i

i	=	1, 2, 3, …, n

S	=	deviasi standar

Cs	=	koefisien kecondongan

Cv	=	koefisien varians

Tabel b merupakan nilai parameter statistik dari deret data annual maxima dan annual exceedances stasiun KotoTuo.

Tabel 8	Nilai parameter statistik deret data stasiun Koto Tuo

Penulis akan menjelaskan prosedur untuk deret data annual maxima dan annual exceedances stasiun Koto Tuo yaitu:

a	Menghitung parameter statistik dari deret data debit annual maxima dan annual exceedances stasiun Koto Tuo menggunakan persamaan .6 hingga persamaan 9.

b	Menentukan koefisien kecondongan yang diisyaratkan untuk distribusi Normal, Normal-log, Gumbel, gama-II, gama-III dan distribusi LP-III berdasarkan Tabel a

c	Membandingkan koefisien kecondongan yang disyaratkan dengan koefisien kecondongan deret data debit annual maxima dan annual exceedances dari masing-masing distribusi. Tabel a merupakan perbandingan koefisienkecondongan yang disyaratkan dengan koefisien kecondongan hasil hitungan dari deret data stasiun Koto Tuo terhadap masing-masing distribusi.

Tabel 9.	Perbandingan koefisien kecondongan yang disyaratkan dengan koefisien kecondongan dari deret data stasiun Koto Tuo.

Tabel. 10	Rekapitulasi jenisdistribusi deret data debit annual maxima dari Provinsi Sumatera Barat berdasarkan uji parametrik

Tabel. 11	Rekapitulasi jenisdistribusi deret data debit annual exceedances dari Provinsi Sumatera Barat berdasarkan uji parametrik

KESIMPULAN

Dari 24 (dua puluh empat) deret data debit annual maxima dan annual exceedances di Propinsi Sumatera Barat tidak ada distribusi yang representatif di setiap pengujian karena itu harus di lakukan perhitungan dan pengamatan sendiri disetiap stasiun penakar hujan.

UCAPAN TERIMA KASIH

# Kepada Seluruh Dosen, Staf Pengajar, dan Karyawan/ti Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil atas bantuan yang tidak pernah lelah.membagikan ilmunya selama saya mengajar  di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

# Kepada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Sumatera Barat dan khususnya Saudara Namunc Sukmara atas bantuan dan dukungannya sehingga terselesainya Jurnal rangteknik ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, I., 2010, Penentuan Jenis Distribusi dan Uji Kesesuaian Smirnov Kolmogorov Data Hujan DAS Taratak Timbulun Kabupaten Pesisir Selatan, Rekayasa Sipil, halaman 42-51.

http://ojs.polinpdg.ac.id/index.php/JRS/article/view/221 (diakses pada tanggal 26 Juni 2014).

Agus, I., Hartati, 2011, Uji Kesesuaian Chi-kuadrat Data Hujan DAS Batang Kuranji Kota Padang, Rekayasa Sipil, halaman 99-111.

http://journal.polinpdg.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1&article_id=240 (diakses pada tanggal 26 Juni 2014).

Anderson, T. W., D. A. Darling 1954, A Test of Gooness of Fit, Journal of the American Statistical Association, Vol. 49, No. 268 halaman 765-769.

http://links.jstor.org/sici?sici=0162-1459%28195412%2949%3A268%3-C765%3AATOGOF%3E2.0.CO%3B2-L (diakses pada tanggal 15 Juli 2014).

Bedient, P. B., dan Huber W. C. 1992, Hydrology and Floodplain Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, 712p.

Frank, J., Massey, Jr., 1951, The Kolmogorov-Smirnov test for goodness of fit, Journal of the American Statistical Association, Vol 46, No. 253, Pages 68–78. http://www.jstor.org/discover/10.2307/2280095?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21104671643393 (diakses 10 sept 2014)

Harto, S., Br., 1993, Analisis Hidrologi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 303p.

Haan, C. T. 1979, Statistical Methods in Hydrology, The Lowa University Press.

Machairiyah, 2007, Analisis Curah Hujan Untuk Pendugaan Debit Puncak Dengan Metode Rasional Pada DAS Percut Kabupaten Deli Serdang, Tugas Akhir S1, Universitas Sumatera Utara, Medan.

http://www.researchgate.net/publication/42349045_Analisis_Curah_Hujan_Untuk_Pendugaan_Debit_Puncak_Dengan_Metode_Rasional_Pada_Das_Percut_Kabupaten_Deli_Serdang (diakses pada tanggal 26 Juni 2014)

Mera, M., 2011, Hidrologi Rekayasa, Penerbit CV. Ferila Padang, 179p.

NIST/SEMATECH, 2014, Engineering Statistics Handbook, http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/ (diakses 07 Oktober 2014)

PSDA, 2009, Publikasi Data Hujan Tahun 2000-2010, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Padang.

PSDA, 2010, Publikasi Data Hujan Tahun 2012-2013, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Padang.

PSDA, 2011, Publikasi Data Hujani Tahun 2014-2015 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat, Padang.

Rodrik, T., K. S. Lubis, Supriadi, 2013, Kajian Distribusi Curah Hujan Pada Beberapa Stasiun Penakar Curah Hujan di DAS Padang, Jurnal Online Agroekoteknologi, halaman 373-379.

http://jurnal.usu.ac.id/index.php/agroekoteknologi/article/view/5838 (diakses pada tanggal 18 Juni 2014).

Ruhiat, Y., 2013, Distribusi Curah Hujan Harian dengan Uji Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, dan Anderson Darling (Studi Kasus: Distribusi Curah Hujan Stasiun Serang), Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2013, Universitas Andalas Padang, halaman 133-139.

Scholz, F. W., M. A. Stephens, 1987, K-Sample Anderson-Darling Test, Journal of the American Statistical Association, Vol. 82, No. 399, pages 918-924.

http://links.jstor.org/sici?sici=0162-1459%28198709%2982%3A399% 3C918%3AKAT%3E2.0.CO%3B2-9(diakses pada tanggal 15 Juli 2014).

Stephens, M., A., 1974, EDF Statistics for Goodness of Fit and Some Comparisons, Journal of the American Statistical Association, Vol. 69, No. 347, pages 730-737.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1974.10480196#.U_wq-KOKqM8 (diakses pada tanggal 15 Juli 2014).

Stephens, M., A., 1992, An appreciation of Kolmogorov’s 1993 Paper, Technical Report No. 453, Dept. of Statistics Stanford Univ., 22p.

https://statistics.stanford.edu/sites/default/files/SOL%20ONR%20453.pdf (diakses pada tanggal 07 Oktober 2014).

Sudjana, 2005, Metoda Statistika, Penerbit Tarsito, Bandung, 508p.

Sutikno, dan A. Bey, 2003, Analisis Peluang Untuk Memprediksi Kejadian Iklim Ekstrim “Studi Kasus: Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Karawang, Indramayu dan Subang”, J. Agromet, halaman 62-72.

http://journal.ipb.ac.id/index.php/agromet/article/view/3592 (diakses pada tanggal 18 Juni 2014).

Usman, H., P. S. Akbar, 2011, Pengantar Statistika, Penerbit PT. Bumi Aksara, Edisi Kedua, Jakarta, 363p.

Widyasari, T., 2009, Kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF) Persamaan Mononobe di Kabupaten Sleman, Janateknika, halaman 85-94.

http://jurnalteknik.janabadra.ac.id/wp.../Bu_titik_09.pdf (diakses pada tanggal 5 Juli 2014).

Supriadi,2013. Kajian Distribusi Curah Hujan Pada Beberapa Stasiun Penangkar Curah Hujan di DAS Padang, Jurnal Online Agroekoteknologihttp://jurnal.usu.ac.idindex.php/agroekoteknologi/article/view/5838 (diakses pada tanggal 16 juni 2015)

Harto,S.,Br., 1993. Analisis Hidrologi, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 303p

Suktino, A. Bey, 2003, Analisis Peluang Untuk Memprediksi Kejadian Iklim Ekstrim “Studi Kasus: Distribusi Curah Hujan di Kabupaten Kerawang, Indramayu dan Subang “J Agromet,hal 62-72 http://journal.ipb.ac.id/index.php/agromet/article/view/3592 (diakses pada tanggal 16 juni 2015)

Machairiyah, 2007, Analisis Curah Hujan Untuk Pendugaan Debit Puncak Dengan Metode Rasional Pada DAS Percut Kabupaten Deli Serdang, USU, Medan http://www.researchgate.net/publication/42349045. (diakses pd tanggal 16 juni 2015 )

Widyasari, T., 2009, Kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF) Persamaan Mononabe di Kabupaten Sleman, Janateknika hal 85-94.http://jurnalteknik.janabadra.ac.id/wp./Bu titik 09.pdf (diakses pada tanggal 18 juli 2015).

Agus,I., 2010, Penentuan Jenis Distribusi dan Uji Kesesuaian Smirnov Kolmogorov Data Hujan DAS Taratak Timbulun Kabupaten Pesisir selatan, Rekayasa Sipil,hal 42-51. http://ojs.polinpdg.ac.id/index.php/JRS/article/view/221 (diakses pada tanggal 18 juli 2015).

Agus, I., Hartati, 2011, Uji kesesuaian Chi Kuadrat Data Hujan DAS Batang Kuranji Kota Padang, Rekayasa Sipil,hal 99-111. http://journal polinpdg.ac.id/index.php/article jd.240 (diakses pada tanggal 20 juli 2015)

Ruhiat, Y., 2013 Distribusi Curah Hujan harian dengan Uji Chi-Square.Kolmogorov-Smirnov, dan Anderson–Darling (studi kasus: Distribusi Curah Hujan Stasiun Serang), Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2013, Unand, Padang hal 133-139.

Rodrik,T,.K.S.Lubis,2013,Kajian Distribusi Curah Hujan Pada Beberapa Stasiun Penangkar Curah Hujan di DAS Padang, Jurnal Online Agroekoteknologihttp://journal.usu.ac.id /index.php/agroekoteknologi/article/view/5838 (diakses pada tanggal 16 juni 2015)

Sukmara, 2014, Penentuan Distribusi Debit Banjir Sungai-Sungai di Sumatera Barat dan di Jawa Tengah.tesis Universitas Andalas, Padang 72p.

Mera, M., 2011, Hidrologi Rekayasa, CV. Ferila Padang, 179p

22 Bedient, P. B., dan Huber W. C. 1992, Hydrology and Floodplain Analysis, Addison-Wesley Publishing Company, 712p.

Sudjana, 2005, Metoda Statistika, Tarsito, Bandung, 508p.

Sudjana, 2005, Metoda Statistika, Tarsito, Bandung, 508p.